MJ-2030-2.4G

无线扫描枪

功能及使用说明

1. 功能特点:

a : RF采用2.4G双向无线数传模块. 接收器为迷你USB模块，美观且不占用空间

b : 自动跳频,抗干扰能力强.

c:  250K的无线传输速率，传输速度极快。

d:  200米有效空旷距离,超出有效距离或数据上传不成功会短鸣三声提示.

e:  独立的机械ID，使每条枪拥有唯一的身份识别，确保多套产品同时工作不会相互串扰.

f:  可自定义的用户ID，方便用户清晰区分数据来源。

g:  配对方式简单,一次配对,长期使用,也可重复配对.

h:  三种工作模式(无线、盘点、安全）,盘点模式在可存储5000条的条码信息(超过5000条需要定制).

i:  自动休眠,休眠电流小于10UA,大大延长电池待机时间.

j: 电池低电压保护，在电池电压到3.5V时，每次开机或扫描会长鸣一声提示充电.

k:  专用充电电路确保充电安全.

L; 接上线材不仅可以充电，可以自动切换有线模式，充电传输两不误。

M: 电池容量1800毫安，一次充电后每天扫描5000次，可以连续工作10天。

性能参数

光源类型 ： CCD

触发模式：手动 （长按开关可关机）

扫描速度： 每秒100±2次

解析度： ≥4mil

印刷对比度：最低30％的反射差。

误码率： 1/5000万

充电输电压： 直流5VDC±0.25伏

功 率：100毫瓦（工作）：500毫瓦（瞬间最大）

电 流：20毫安（工作）：100毫安（瞬间最大）

电池容量：1800毫安

待机电流：＜20uA

受光强度： 3000-12000Lux

景 深：5mm-630mm

扫描角度： ±60°±65°±42°（左右、前后、转动）

解码能力：  UPC/EAN/JAN、UPC/EAN with Supplementals、UCC/EAN 128、Code 39、MSI、Code11

Code 39 Full ASCII、Code 39 TriOptic、Code 128、Code 128Full ASCII

Codabar、Code93、Discrete2of5、IATA、RSSvariants、Codabar、Chinese2of5、

Inteleaved2/5、Interleaved2of5、中邮政码等国际通用—维条形码

提式方式：  蜂鸣器，LED指示灯。

接收接口：   长*宽*高:158mm*68mm*96mm

重 量： 200g

充电接口类型：  RJ-45水晶头，长1米（配5V充电器，红灯时正在充电，绿灯时电池充满）

外壳材质： ABS+PC

温 度： 0℃至50℃（工作）：-40℃至60℃（存储）

设置方式： 手动（依次扫描设置条码）

EMC 电磁兼容性： EN55022,EN55024

电气安全： EN60950-1

封装等级： IP52

抗震能力： 多次从2米高度跌落至混凝土地面的冲击后仍能正常工作