## 附录-指令集

| 功能 | 串口指令 | 十六进制指令 |
| --- | --- | --- |
| - 开启扫描无超时 | NA | 02 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8 |
| - 开启扫描超时3秒 | NA | 02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34 |
| - 开启扫描超时10秒 | NA | 02 01 01 02 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 C0 |
| - 关闭扫描 | NA | 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9 |
| - 恢复默认设置 | 000B0 | 02 02 06 82 30 30 30 42 30 00 00 00 00 00 03 6F |
| - 查看软件版本 | 000A0 | 02 02 06 82 30 30 30 41 30 00 00 00 00 00 03 70 |
| - 启动设置码 | 09990 | 02 02 06 82 30 39 39 39 30 00 00 00 00 00 03 66 |
| - 关闭设置码 | 09991 | 02 02 06 82 30 39 39 39 31 00 00 00 00 00 03 65 |
| - 设置码发送 | 02501 | 02 02 06 82 30 32 35 30 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 设置码不发送 | 02500 | 02 02 06 82 30 32 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 手动识读模式 | 013300 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 30 00 00 00 00 03 49 |
| - 常亮识读模式 | 013304 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 34 00 00 00 00 03 45 |
| - 开启感应识读模式 | 02311 | 02 02 06 82 30 32 33 31 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 关闭感应识读模式 | 02310 | 02 02 06 82 30 32 33 31 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 闪烁识读模式（按键开） | 013306 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 36 00 00 00 00 03 43 |
| - 闪烁识读模式（按键关） | 013305 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 35 00 00 00 00 03 44 |
| - 按键延时单次识读模式 | 013301 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 31 00 00 00 00 03 48 |
| - 超时1秒 | 023510 | 02 02 07 82 30 32 33 35 31 30 00 00 00 00 03 45 |
| - 超时3秒 | 023530 | 02 02 07 82 30 32 33 35 33 30 00 00 00 00 03 43 |
| - 超时10秒 | 0235A0 | 02 02 07 82 30 32 33 35 41 30 00 00 00 00 03 35 |
| - 超时15秒 | 0235F0 | 02 02 07 82 30 32 33 35 46 30 00 00 00 00 03 30 |
| - 开启解码声音 | 014201 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 31 00 00 00 00 03 48 |
| - 关闭解码声音 | 014200 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 30 00 00 00 00 03 49 |
| - 声音增大 | 014300 | 02 02 07 82 30 31 34 33 30 30 00 00 00 00 03 48 |
| - 声音减小 | 014301 | 02 02 07 82 30 31 34 33 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| - 声音频率2.0KHZ | 0145800 | 02 02 08 82 30 31 34 35 38 30 30 00 00 00 03 0D |
| - 声音频率2.7KHZ | 0145AAA | 02 02 08 82 30 31 34 35 41 41 41 00 00 00 03 E2 |
| - 允许USB快传 | 02301 | 02 02 06 82 30 32 33 30 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 禁止USB快传 | 02300 | 02 02 06 82 30 32 33 30 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 传输速度快 | 001500 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 30 00 00 00 00 03 4A |
| - 传输速度适中 | 001502 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| - 传输速度慢 | 001504 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| - 传输速度最慢 | 001506 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 36 00 00 00 00 03 44 |
| - 图像正常识别 | 00161 | 02 02 06 82 30 30 31 36 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 图像反向识别 | 024B002. | 02 02 06 82 30 30 31 36 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - USB-KBW | 000602 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| - PS2 | 000600 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 30 00 00 00 00 03 4A |
| - USB-COM | 000603 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 33 00 00 00 00 03 47 |
| - TTL/RS232 | 000601 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 31 00 00 00 00 03 49 |
| - 波特率600bps | 000701 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 31 00 00 00 00 03 48 |
| - 波特率1200bps | 000702 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 32 00 00 00 00 03 47 |
| - 波特率2400bps | 000703 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 33 00 00 00 00 03 46 |
| - 波特率4800bps | 000704 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 34 00 00 00 00 03 45 |
| - 波特率9600bps | 000705 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 35 00 00 00 00 03 44 |
| - 波特率19200bps | 000706 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 36 00 00 00 00 03 43 |
| - 波特率38400bps | 000707 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 37 00 00 00 00 03 42 |
| - 波特率57600bps | 000708 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 38 00 00 00 00 03 41 |
| - 波特率115200bps | 000709 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40 |
| - 传送CODE ID | 01401 | 02 02 06 82 30 31 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 不传送CODE ID | 01400 | 02 02 06 82 30 31 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 添加自定义前缀 | 0223XX | XX为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符A（0x41）,设置码为022341，指令为：02 02 07 82 30 32 32 33 34 31 00 00 00 00 03 44 |
| - 清除所有前缀 | 02220 | 02 02 06 82 30 32 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 添加自定义后缀 | 0221XX | XX为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符B（0x42）,设置码为022142，指令为：02 02 07 82 30 32 32 31 34 32 00 00 00 00 03 45 |
| - 清除所有后缀 | 02200 | 02 02 06 82 30 32 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| - 隐藏前置1位字符 | 023401 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 31 00 00 00 00 03 46 |
| - 隐藏前置2位字符 | 023402 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 32 00 00 00 00 03 45 |
| - 隐藏前置3位字符 | 023403 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44 |
| - 隐藏前置5位字符 | 023405 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44 |
| - 取消隐藏前置字符 | 023400 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 30 00 00 00 00 03 47 |
| - 隐藏后置1位字符 | 023301 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| - 隐藏后置2位字符 | 023302 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 32 00 00 00 00 03 46 |
| - 隐藏后置3位字符 | 023303 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 33 00 00 00 00 03 45 |
| - 隐藏后置5位字符 | 023305 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 35 00 00 00 00 03 43 |
| - 取消隐藏后置字符 | 023300 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 30 00 00 00 00 03 48 |
| - 隐藏中间字符第1位开始 | 024001 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 31 00 00 00 00 03 49 |
| - 隐藏中间字符第2位开始 | 024002 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| - 隐藏中间字符第3位开始 | 024003 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 33 00 00 00 00 03 47 |
| - 隐藏中间字符第4位开始 | 024004 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| - 隐藏中间字符第5位开始 | 024005 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 35 00 00 00 00 03 45 |
| - 隐藏中间字符第6位开始 | 024006 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 36 00 00 00 00 03 44 |
| - 隐藏中间字符第7位开始 | 024007 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 37 00 00 00 00 03 43 |
| - 隐藏中间字符第8位开始 | 024008 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 38 00 00 00 00 03 42 |
| - 隐藏中间1位字符 | 023901 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 31 00 00 00 00 03 41 |
| - 隐藏中间2位字符 | 023902 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 32 00 00 00 00 03 40 |
| - 隐藏中间3位字符 | 023903 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 33 00 00 00 00 03 3F |
| - 隐藏中间4位字符 | 023904 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 34 00 00 00 00 03 3E |
| - 隐藏中间5位字符 | 023905 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 35 00 00 00 00 03 3D |
| - 隐藏中间6位字符 | 023906 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 36 00 00 00 00 03 3C |
| - 隐藏中间7位字符 | 023907 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 37 00 00 00 00 03 3B |
| - 隐藏中间8位字符 | 023908 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 38 00 00 00 00 03 3A |
| - 取消隐藏中间字符 | 023300 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 30 00 00 00 00 03 42 |
| - 添加回车 | 0212@«CR» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 0D 00 00 00 00 03 5E |
| - 添加换行 | 0212@«LF» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 0A 00 00 00 00 03 61 |
| - 添加回车换行 | 0213@«CR»«LF» | 02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52 |
| - 添加Tab | 0122@«HT» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 09 00 00 00 00 03 62 |
| - 结束符无 | 0210@ | 02 02 06 82 30 32 31 30 40 00 00 00 00 00 03 6E |
| - 字符转换-Normal | 02510 | 02 02 06 82 30 32 35 31 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 字符转换-Upper | 02511 | 02 02 06 82 30 32 35 31 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 字符转换-Lower | 02512 | 02 02 06 82 30 32 35 31 32 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 字符转换-Inverse | 02513 | 02 02 06 82 30 32 35 31 33 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 允许识读UPC-A | 000341 | 02 02 07 82 30 30 30 33 34 31 00 00 00 00 03 48 |
| - 禁止识读UPC-A | 000340 | 02 02 07 82 30 30 30 33 34 30 00 00 00 00 03 49 |
| - UPC-A传送校验位 | 00421 | 02 02 06 82 30 30 34 32 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - UPC-A不传送校验位 | 00420 | 02 02 06 82 30 30 34 32 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - UPC-A传送系统字符 | 00400 | 02 02 06 82 30 30 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| - UPC-A不传送系统字符 | 00401 | 02 02 06 82 30 30 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7C |
| - UPC-A条码信息扩展 | 00391 | 02 02 06 82 30 30 33 39 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - UPC-A条码信息不扩展 | 00390 | 02 02 06 82 30 30 33 39 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 允许识读UPC-E | 00351 | 02 02 06 82 30 30 33 35 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 禁止识读UPC-E | 00350 | 02 02 06 82 30 30 33 35 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - UPC-E传送校验位 | 00441 | 02 02 06 82 30 30 34 34 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - UPC-E不传送校验位 | 00440 | 02 02 06 82 30 30 34 34 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - UPC-E传送系统字符 | 00430 | 02 02 06 82 30 30 34 33 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - UPC-E不传送系统字符 | 00431 | 02 02 06 82 30 30 34 33 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - UPC-E条码信息扩展 | 00381 | 02 02 06 82 30 30 33 38 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| - UPC-E条码信息不扩展 | 00380 | 02 02 06 82 30 30 33 38 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 允许识读EAN-8 | 00371 | 02 02 06 82 30 30 33 37 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 禁止识读EAN-8 | 00370 | 02 02 06 82 30 30 33 37 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - EAN-8传送校验位 | 00571 | 02 02 06 82 30 30 35 37 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - EAN-8不传送校验位 | 00570 | 02 02 06 82 30 30 35 37 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - EAN-8传送系统字符 | 00560 | 02 02 06 82 30 30 35 36 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| - EAN-8不传送系统字符 | 00561 | 02 02 06 82 30 30 35 36 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 允许识读EAN-13 | 00361 | 02 02 06 82 30 30 33 36 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 禁止识读EAN-13 | 00360 | 02 02 06 82 30 30 33 36 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| - EAN-13传送校验位 | 00461 | 02 02 06 82 30 30 34 36 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - EAN-13不传送校验位 | 00460 | 02 02 06 82 30 30 34 36 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - EAN-13扩展ISBN | 00481 | 02 02 06 82 30 30 34 38 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - EAN-13不扩展ISBN | 00480 | 02 02 06 82 30 30 34 38 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - EAN-13扩展ISSN | 01501 | 02 02 06 82 30 31 35 30 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - EAN-13不扩展ISSN | 01500 | 02 02 06 82 30 31 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 允许识读Code 128 | 00691 | 02 02 06 82 30 30 36 39 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读Code 128 | 00690 | 02 02 06 82 30 30 36 39 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 允许识读Code 39 | 00221 | 02 02 06 82 30 30 32 32 31 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 禁止识读Code 39 | 00220 | 02 02 06 82 30 30 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| - Code 39传送起始/终止符 | 00281 | 02 02 06 82 30 30 32 38 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - Code 39不传送起始/终止符 | 00280 | 02 02 06 82 30 30 32 38 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - Code 39 识别全ASCII字符 | 00231 | 02 02 06 82 30 30 32 33 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| - Code 39 不识别全ASCII字符 | 00230 | 02 02 06 82 30 30 32 33 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 允许识读Code 93 | 00621 | 02 02 06 82 30 30 36 32 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 禁止识读 Code 93 | 00620 | 02 02 06 82 30 30 36 32 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - Code 93 传送校验 | 01901 | 02 02 06 82 30 31 39 30 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - Code 93 不传送校验 | 01900 | 02 02 06 82 30 31 39 30 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 允许识读Code 11 | 01261 | 02 02 06 82 30 31 32 36 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 禁止识读Code 11 | 01260 | 02 02 06 82 30 31 32 36 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| - Code 11 C校验 | 01272 | 02 02 06 82 30 31 32 37 32 00 00 00 00 00 03 75 |
| - Code 11 CK校验 | 01273 | 02 02 06 82 30 31 32 37 33 00 00 00 00 00 03 74 |
| - Code 11 自动CK校验 | 01271 | 02 02 06 82 30 31 32 37 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 允许识读Interleaved 2 of 5 | 00961 | 02 02 06 82 30 30 39 36 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读Interleaved 2 of 5 | 00960 | 02 02 06 82 30 30 39 36 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 允许识读Matrix 2 of 5 | 01461 | 02 02 06 82 30 31 34 36 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 禁止识读Matrix 2 of 5 | 01460 | 02 02 06 82 30 31 34 36 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 允许识读Industrial 2 of 5 | 01061 | 02 02 06 82 30 31 30 36 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 禁止识读Industrial 2 of 5 | 01060 | 02 02 06 82 30 31 30 36 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 允许识读 Standard 2 of 5 | 01871 | 02 02 06 82 30 31 38 37 31 00 00 00 00 00 03 70 |
| - 禁止识读 Standard 2 of 5 | 01870 | 02 02 06 82 30 31 38 37 30 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 允许识读 Codabar | 00851 | 02 02 06 82 30 30 38 35 31 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 禁止识读 Codabar | 00850 | 02 02 06 82 30 30 38 35 30 00 00 00 00 00 03 74 |
| - Codabar 传送起始/终止符 | 00861 | 02 02 06 82 30 30 38 36 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| - Codabar 不传送起始/终止符 | 00860 | 02 02 06 82 30 30 38 36 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 允许识读 Plessey | 01161 | 02 02 06 82 30 31 31 36 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 禁止识读 Plessey | 01160 | 02 02 06 82 30 31 31 36 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 允许识读MSI Plessey | 01151 | 02 02 06 82 30 31 31 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 禁止识读 MSI Plessey | 01150 | 02 02 06 82 30 31 31 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 允许识读 RSS Limited | 01771 | 02 02 06 82 30 31 37 37 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读 RSS Limited | 01770 | 02 02 06 82 30 31 37 37 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 允许识读 RSS Omni | 01671 | 02 02 06 82 30 31 36 37 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 禁止识读 RSS Omni | 01670 | 02 02 06 82 30 31 36 37 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 允许识读 China Post | 01571 | 02 02 06 82 30 31 35 37 31 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 禁止识读 China Post | 01570 | 02 02 06 82 30 31 35 37 30 00 00 00 00 00 03 74 |
| - 开启2位附加位 | 00551 | 02 02 06 82 30 30 35 35 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 开启5位附加位 | 00552 | 02 02 06 82 30 30 35 35 32 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 开启2位和5位附加位 | 00553 | 02 02 06 82 30 30 35 35 33 00 00 00 00 00 03 74 |
| - 关闭附加位 | 00550 | 02 02 06 82 30 30 35 35 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 强制包含附加位 | 02611 | 02 02 06 82 30 32 36 31 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 不强制包含附加位 | 02610 | 02 02 06 82 30 32 36 31 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 开启应答 | 02421 | 02 02 06 82 30 32 34 32 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 关闭应答 | 02420 | 02 02 06 82 30 32 34 32 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 开启反馈声音 | 01411 | 02 02 06 82 30 31 34 31 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 关闭反馈声音 | 01410 | 02 02 06 82 30 31 34 31 30 00 00 00 00 00 03 7B |
|  |  | 02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8 |